Dé électronique

Dans cette expérience on réalise un dé électronique qui se déclenche par passage de la main

au-dessus d’une photorésistance.

Photorésistance = C’est un composant électronique dont la résistance varie en fonction de la        quantité de lumière incidente (plus elle est éclairée, plus sa résistivité baisse).

## Photorésistance et entrée analogique

## Pour pouvoir l'utiliser on effectue le montage suivant :

La résistance utilisée est une résistance de 10 KΩ (anneaux brun, noir, orange).

Avec ce montage la tension sur « Analog in » (entrée analogique) varie en fonction de la lumière captée par la photorésistance. Sur le module Arduino UNO il y a 6 entrées analogiques. Chaque entrée peut recevoir une tension comprise entre 0 et 5V. La tension reçue est convertie proportionnellement en nombre entier codé sur 10 bits (valeurs de 0 à 1023). L'instruction analogRead(broche) permet de récupérer cette valeur dans un programme.

Pour tester le fonctionnement de la photorésistance on la branche sur l'entrée analogique 0 (notée A0 sur le module Arduino) et on réalise un programme capable d'afficher en temps réel le niveau de luminosité en utilisant la communication série.

## Communication série

Le module Arduino communique avec l'ordinateur par son interface série (via le câble USB). C'est comme cela que se réalise le transfert d'un programme vers le module Arduino avec le bouton « Téléverser ». Il est également possible de faire une communication série « interactive » en utilisant le moniteur série du logiciel de programmation (accessible depuis le menu Outils).                               Le programme suivant met en œuvre ce dispositif :

void setup(){

Serial.begin(9600);

}

void loop(){

Serial.println(analogRead(0));

delay(500);

}

Depuis le module Arduino, le pilotage de l'interface série se fait avec la librairie Serial. La vitesse de transmission des données est fixée à 9600 bits par seconde par la commande Serial.begin(9600), le moniteur série de l'ordinateur doit être réglé sur la même vitesse pour que la communication puisse se faire.

L'instruction Serial.println(...) permet d'envoyer des données depuis la carte Arduino vers le moniteur série. Ici on envoie la valeur de luminosité obtenue sur l'entrée analogique 0 (analogRead(0)).

Au final le programme envoie toutes les 500 ms vers le moniteur série la valeur de luminosité lue sur l'entrée analogique 0.

## Le montage du dé électronique

Sur l’image précédente, on ajoute la matrice du dé composée de 7 LED. Les cathodes (pattes courtes) des LED sont reliées à des résistances de 330 Ω, elles-mêmes reliées ensemble à une borne GND du module Arduino. Les anodes des LED sont reliées aux broches numériques 2 à 8.

Le passage de la main fait passer le capteur de l'ombre à la lumière ce qui déclenche le tirage au sort d'un nombre au hasard entre 1 et 6 et son affichage sur les LED pendant, disons, 2 secondes (puis toutes les LED s'éteignent).

## Le programme

Le code du programme est organisé en 4 fonctions : les 2 fonctions obligatoires habituelles (setup et loop) et 2 autres fonctions :

- La fonction afficheDe qui s'occupe d'afficher sur les LED le motif correspondant au nombre passé en paramètre, pour programmer cette fonction on utilise le schéma de branchement des LED :

- La fonction eteintDe qui éteint toutes les LED.

Cette organisation permet de scinder le projet en plusieurs parties programmables indépendamment les unes des autres ce qui donne un code plus facile à réaliser et à tester.

Bonus :

1° Cette fonction doit permettre d’allumer les leds une apres l’autre jusqu’à 7.

// the setup function runs once when you press reset or power the board

void setup() {

// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.

pinMode(2, OUTPUT);

pinMode(3, OUTPUT);

pinMode(4, OUTPUT);

pinMode(5, OUTPUT);

pinMode(6, OUTPUT);

pinMode(7, OUTPUT);

pinMode(8, OUTPUT);

2° Une autre fonction m’a permis d’animer mes leds .

Le montage de mon dé